LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………

Leistungsart:	Begrüntes Warmdach, extensiv begrünt mit DURABIT® Kunststoff-Dachbahn

Ausschreibende Stelle:	          …………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………..

Abgabeort:	          …………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………..

Abgabetermin: 	          …………….…….……………………………………………………………..

Geprüfte Summen

SUMME LEISTUNGSVERZEICHNIS			……………………. € ………………………….

NACHLASS					……………………. € ………………………….

GESAMTSUMME			 		……………………. € ………………………….

20 % MwSt.					……………………. € ………………………….

ANGEBOTSSUMME					_______________ € ___________________

………………………	……………………………….    ……………………………………………………..

Ort			   Datum			   firmenmäßige Fertigung

DACHABDICHTUNG:

Pos.  1)	Ausgleichslage

Liefern und verlegen einer Lage Polypropylenvlies ..... gr/m2 als Ausgleichsbahn auf die trockene, gereinigte Rohdecke, Überlappung ... cm.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  2)	Dampfsperre

Liefern und verlegen einer PE-Dampfsperre 0,25 mm stark. Die Bahnen werden bei einer Überlappung von 
10 cm mit Klebebändern verbunden.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  3)	Wärmedämmung

Liefern und verlegen von Polystyrol-Hartschaumplatten Marke ........................................., ... kg/m³, .... cm stark, nach Ö-Norm B 3500. Die Wärmedämmplatten werden lose, stoßversetzt preßgestoßen verlegt, schwer entflammbar, oder gleichwertige ..............................................................

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  4)	Dachbahn

Dachbahn aus ECB-Kunststoff-Dachbahnen Marke DURABIT X20SM, 2 mm stark, analog DIN 16729, Ö-Norm B 3668, Ö-Norm B 3672, mit Glasvlieseinlage, ungefüllt, bitumenverträglich, UV-stabil, unverrottbar, wurzelfest1), oder gleichwertige ............................................................. lose auslegen (Güteüberwacht durch österr. autorisierte Prüfanstalt).

Die Dachbahnen werden in Nähten und Stößen mind. 5 cm überlappt und mit Heißluft verschweißt.

1) Nachweisprüfzeugnis

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  5)	Abschottungen aus DURABIT X20SM-Dachbahnen, bituminös verklebt mit der Betondecke (Unterteilung der Dachfläche in 300 - 400 m2 große Sicherheitszonen), oder gleichwertige .........................................

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  6)	Wandhochzüge

Herstellen von Wandhochzügen an aufgehendem Mauerwerk, Kaminen, Lüftern, usw. mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige ................................................. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Abwicklung bis ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  7)	Attikahochzüge

Herstellen von Attikahochzügen mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige.......................................... Die Hochzüge werden bis über die Attikakrone geführt und zusammen mit der Attikaabdeckung mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind in der Vertikalen lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Abwicklung bis ..... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  8)	Gully

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, wärmegedämmt, mit Kiesfang, oder gleichwertige .................................................... NW ....., senkrecht.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  9)	Gully

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, wärmegedämmt, beheizbar,  mit Kiesfang, oder gleichwertige .............................................................. NW ....., waagrecht.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 10)	AUFSTOCKELEMENT

Passendes Aufstockelement für ... cm Wärmedämmung

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 11)	Dachdurchführungen

Einkleiden von Antennen und Lüftern usw. mit ECB-Manschetten samt Klemmring und Abkittung versehen.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  12)	Lichtkuppelausatzkränze

Einkleiden von Lichtkuppel-Aufsatzkränzen und Lüftungsschächten, Kaminen, usw. mit 
DURABIT X20SM-Dachbahnen oder gleichwertige ........................................... Die Dachbahnen werden bis unter die Tropfkante hochgezogen und mittels Metallleisten mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Kranzhöhe ... cm, Größe ..... x ..... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 13)	Spezielle Anschlüsse

ECB-Verbundblech, verzinkt, einseitig beschichtet, für Traufen, Ortgangverblechungen und spezielle Anschlüsse.

... Kantungen, Abwicklung ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 14)	GullyanschluSS

Liefern und versetzen von gelochten Beton- oder Kunststoffrohre in Höhe der Humusschicht mit Filtervlies umhüllt, inkl. Rostabdeckung, NW .....

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

............

+ 20 % Mehrwertsteuer			............

............

SPENGLERARBEITEN:

Pos.  1)	Liefern und montieren von Schutzplatten oder Schutzblechen; Marke .............................................., Zuschnitt ..... cm an Anschlüssen und Hochzügen zum Schutz der Abdichtung.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  2)	Liefern und montieren einer Kitt- oder Putzleiste aus .............................., ... Kantungen, Abwicklung ... cm, Kittleiste inkl. abkitten mit dauerelastischem Kitt.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

............

+ 20 % Mehrwertsteuer			............

............

BEGRÜNUNGEN: VORSCHLÄGE

VARIANTE A)

Pos.  1)	Drainplatte

Liefern und verlegen eines 4 cm starken Polystyrolschaumstoffes Marke: ................................................

Durchflußmenge: ca. 1,7 l/m2/min.

Druckfestigkeit bei 2 % Stauchung: ca. 1.600 kg/m2

Verbleibender Feuchtigkeitsgehalt: ca. 0,7 - 1,4 l/m2

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  2)	Filtervlies

Liefern und verlegen eines PP-Vlieses ...... gr/m2 oder gleichwertiges ....................................................

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  3)	Spezialsubstrat

Liefern und aufbringen eines Mehrkomponentensubstrates mit organischem Langzeitdünger in Schichtstärken von 8 bis 10 cm

Spezifisches Gewicht: ca. 500 kg/m3

Art: .............................................................................

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  4)	Fertigsubstrat

Liefern und aufbringen des Fertigsubstrates für extensive Begrünung mit Grassamen, Einmischung für trockene Lagen (Schwingelgräser).

Spezifisches Gewicht: ca. 500 - 600 kg/m3

Art: .............................................................................

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 4a)	Fertigsubstrat

Liefern und aufbringen des Fertigsubstrates, beigemischt sind mehrere Sorten von Sedumsprossen.

Spezifisches Gewicht: ca. 500 - 600 kg/m3

Art: .............................................................................

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  5)	Betonwinkel oder Rasensteine

Liefern und verlegen von Betonwinkeln oder Rasensteine

Größe ... x ... x ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  5a)	Holzstaffel

Liefern und lose verlegen von imprägnierten Holzstaffeln in Höhe der Vegetationsschicht .../... cm als Trennung zwischen Kieslage und Vegetationsschicht, inkl. umhüllen mit Filtervlies.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  6)	Brandschutzstreifen

.... m breit im Bereich von Gebäudeanschlüssen und Dachrändern, liefern und aufbringen von 16/32 gewaschenem Rundkies in Höhe der Vegetationsschicht.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  7)	Entwässerungsstreifen

Liefern und aufbringen von 16/32 gewaschenem Rundkies in Höhe der Vegetationsschicht als Unterteilung in Entwässerungsfelder (max. 500 m2) in Achse der Gullys, Breite .. cm, Höhe .. cm.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

............

+ 20 % Mehrwertsteuer			............

............

VARIANTE B)

Pos.  1)	Wasserspeicherplatten

Liefern und verlegen von Wasserspeicherplatten Marke ........................................................ mit einem Wasserhaltevermögen von ...... l.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  2)	Filterschicht

Liefern und lose verlegen eines PP-Vlieses 
300 gr/m2, Stoßüberdeckung 10 cm, hochführen bis Oberkante Vegetationsschicht.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  3)	Vegetations-, Filter und

Drainschicht und Anspritzbegrünung

Spezial-Pflanzsubstrat, bestehend aus 100 % Bruchkorn, mineralischer Hauptbestandteile, Brandklasse A1.

Flächengewicht bei 10 cm Aufbau

(wassergesättigt) inkl. Begrünung: 0,80 KN/m2

Wasseraufnahme: mind. 35 l/m2

Luftgehalt bei Wassersättigung: 30 %

Gesamtporenvolumen:	55 %

Wasserschluckwert: 0,01 cm/sec

Einebnung in einer Dicke von ... cm

Auftragen einer Nähr- und Wachstumsschicht aus organischen Stoffen, insbesondere mindestens 4 Sorten Sedum-Sproßteilen, Saatgut von trockenresistenten Gräsern wie Blauschwingel, Mohnblume, Wiesenkräuter, Heidenelke, Weißtorf-Langzeitdünger und Startdünger. Verklebung der Oberfläche mit 100 % biologisch abbaubarem Kleber als Schutz gegen Erosion während der An-wuchsphase.

Art: .............................................................................

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  4)	Liefern und aufbringen von Pflanzensubstrat in gleichmäßiger Stärke von 10 cm, Flächen genau nach Angabe begrenzt. Bepflanzung erfolgt durch den Gärtner.

Art: .............................................................................

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 4a)	Aufzahlung für nachträglich eingebrachte Saat (Schwingel bis 30 cm Höhe), da laut einer Gartenbaufirma Besämung nur bis 2 cm sinnvoll ist.

Art: .............................................................................

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 4b)	Alternative zur Anspritzbegrünung - Bepflanzung

Jungpflanzen bzw. Pflanzen aus Multitorfplatten wie z.B. Sedum acre, Dianthus carthusianorum, Thymus serpyllum, Origanum vulgare, u.a. nach Liste liefern und mit einer Verteilung von ca. ... Stk./m2 fachgerecht einpflanzen und anschließend ausreichend wässern.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 4c)	Fertigstellungspflege

Pflege der Vegetationsschicht in Anlehnung an DIN 18917 bis zur Ausbildung eines abnahmefähigen Zustandes.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²(Kosten/Jahr)	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  5)	Betonwinkel oder Rasensteine

Liefern und verlegen von Betonwinkeln oder Rasensteine

Größe ... x ... x ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  6)	Holzstaffel

Liefern und lose verlegen von imprägnierten Holzstaffeln in Höhe der Vegetationsschicht .../... cm als Trennung zwischen Kieslage und Vegetationsschicht, inkl. umhüllen mit Filtervlies.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  7)	Brandschutzstreifen

... m breit im Bereich von Gebäudeanschlüssen und Dachrändern, liefern und aufbringen von 16/32 gewaschenem Rundkies in Höhe der Vegetationsschicht.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

............

+ 20 % Mehrwertsteuer			............

............

VARIANTE C) Mattenbegrünung

Pos.  1)	Schutzlage

Liefern und verlegen eines Polypropylenvlieses 
..... gr/m2 als Schutzlage.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  2)	Liefern und verlegen von Moossedummatten, 
Stärke ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

............

+ 20 % Mehrwertsteuer			............

............

Die Verrechnung erfolgt nach effektivem Aufmass.

AUSZUG AUS DEN DACHGÄRTNERRICHTLINIEN - Entwurf April 1989

Mattenbegrünung mindestens 2 cm

Mattenbegrünungen ab 3 Grad Neigung realisierbar, da sonst Verwässerungsgefahr.

Gewicht ab 25 kg/m2

Statische Erfordernisse:	Randbereich		Innenbereich

bis 8 m Höhe			90 kg/m2		40 kg/m2

8 bis 20 m Höhe		150 kg/m2		50 kg/m2

Randbereich = 1/8 der Gebäudebreite, mindestens 1 m

Windsicherung durch Auflast (Kies) oder mechanische Befestigung.

# DURABIT - Wartungsvertrag für Flachdächer

Bei erhöhtem Gewährleistungszeitraum über die gesetzliche Frist von drei Jahren ist ein Wartungsvertrag abzuschließen.

Dachflächen sind in besonderem Maße der Witterung ausgesetzt. Staub- und Schmutzablagerungen, Flugsamen und natürliche Alterung, sowie Wind- und Soglasten können Schäden hervorrufen.

Zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Dachabdichtungen sind deshalb Wartungs-, Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen erforderlich.

Vertragspartner:

Auftraggeber:		.............................................................................................

Auftragnehmer:	.............................................................................................

Gegenstand der Wartung ist die DURABIT-Dachabdichtung auf dem Gebäude:

.............................................................................................

Straße 		           .............................................................................................

Ort:			.............................................................................................

Kurzbeschreibung Dachaufbau:

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Gewährleistungsfrist:  ............. Jahre

1. Wartung innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist

Wir bieten Ihnen an, dass ein verantwortungsbewusster Fachmann Ihre, von uns hergestellten Flachdächer besichtigt und Ihnen über den Zustand Bericht erstattet.

Sollten im Rahmen dieser Prüfung Mängel festgestellt werden, die nicht durch uns zu verantworten sind, werden wir Sie davon unterrichten und Ihnen die Ausbesserungen bzw. Beseitigung derselben nach Ausmaß oder in Regie anbieten (z.B. mechanische Beschädigungen an der Dachhaut, Oberlichten, etc., Schäden durch Eiseinwirkung oder nachträgliche Montagen, etc.)

Der Auftraggeber hat im eigenen Interesse dem Auftragnehmer alle Beobachtungen im Zusammenhang mit der Funktion und dem Zustand der Dachabdichtung, sowie jegliche Arbeitsausführung auf und an dem Dach durch Dritte unverzüglich mitzuteilen.

Mängel, die durch uns als Auftragnehmer zu vertreten sind, werden kostenlos behoben.

2. Wartung nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist:

Für die .... - malige Begehung Ihrer Dachfläche und Meldung über den Zustand an Sie, verrechnen wir in Regie zu den in diesem Zeitraum gültigen Regiesätzen.

Arbeitsaufwand (inkl. Fahrtzeit):  .......... Stunden

Ergibt die Begehung und Überprüfung die Notwendigkeit von Pflege- bzw. Instandsetzungsarbeiten (z.B.: Reinigen von Dachfläche, Rinnen und Wasserabläufen, Beseitigung von mechanischen Beschädigungen, o.ä.), so werden diese nach Absprache mit dem Auftraggeber und Festlegung einer angemessenen Vergütung von uns durchgeführt.

....................................................           (Ort, Datum)

....................................................		...................................................

(Auftraggeber)						    (Auftragnehmer)

Drittausfertigung an	Fa. DURABIT-BAUPLAST GmbH & Co. KG

4050 Traun, Industriestraße 39 - 45

GEWÄHRLEISTUNG

über die Begehung und das Service eines begrünten Flachdaches in gärtnerischer Hinsicht

Begehung 2 x jährlich a  EUR ........................

Pos.  1)	Die Begehung ist eine reine Begutachtung zur Feststellung von eventuellen Schäden

2 x jährlich  Pauschale/Begehung	EP	............	............

Pos.  2)	Serviceumfang richtet sich nach Art und Höhe der anfallenden Schäden.

ca. ... Stunden  Regiekosten/Stunde	EP 	............ 	............

............

+ 20 % Mehrwertsteuer			............

............