LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………

Leistungsart:	Begrüntes Warmdach, intensiv begrünt mit DURABIT® Kunststoff-Dachbahn

Ausschreibende Stelle:	          …………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………..

Abgabeort:	          …………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………..

Abgabetermin: 	          …………….…….……………………………………………………………..

Geprüfte Summen

SUMME LEISTUNGSVERZEICHNIS			……………………. € ………………………….

NACHLASS					……………………. € ………………………….

GESAMTSUMME			 		……………………. € ………………………….

20 % MwSt.					……………………. € ………………………….

ANGEBOTSSUMME					_______________ € ___________________

………………………	……………………………….    ……………………………………………………..

Ort			   Datum			   firmenmäßige Fertigung

Pos.  1)	Ausgleichslage

Liefern und verlegen einer Lage Polypropylenvlies
..... gr/m2 als Ausgleichsbahn auf die trockene, gereinigte Rohdecke, Überlappung ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  2)	Dampfsperre

Liefern und verlegen einer PE-Dampfsperre 0,25 mm stark. Die Bahnen werden bei einer Überlappung von 10 cm mit Klebebändern verbunden.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  3)	Wärmedämmung

Liefern und verlegen von Polystyrol-Hartschaumplatten Marke ........................................., ... kg/m³, .... cm stark, nach Ö-Norm B 3500. Die Wärmedämmplatten werden lose, stoßversetzt preßgestoßen verlegt, schwer entflammbar, oder gleichwertige ......................................................

ca. ..... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  4)	Dachbahn

Dachbahn aus ECB-Kunststoff-Dachbahnen Marke DURABIT X20SM, 2 mm stark, analog DIN 16729, Ö-Norm B 3668, Ö-Norm B 3672, mit Glasvlieseinlage, ungefüllt, bitumenverträglich, UV-stabil, unverrottbar, wurzelfest1), oder gleichwertige ............................................................. lose auslegen (Güteüberwacht durch österr. autorisierte Prüfanstalt).

1) Nachweisprüfzeugnis

Die Dachbahnen werden in Nähten und Stößen mind. 5 cm überlappt und mit Heißluft verschweißt.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  5)	Wandhochzüge

Herstellen von Wandhochzügen an aufgehendem Mauerwerk, Kaminen, Lüftern, usw. mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige ................................................. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Abwicklung bis ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  6)	Attikahochzüge

Herstellen von Attikahochzügen mit DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige .......................................... Die Hochzüge werden bis über die Attikakrone geführt und zusammen mit der Attikaabdeckung mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Abwicklung bis ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  7)	Eckausbildungen

Herstellen von Eckausbildungen mit ECB-Eckformstücken oder mit DURABIT X20SM-Dachbahnen anformen.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk. 	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  8)	Gully

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, wärmegedämmt, mit Kiesfang oder gleichwertige ..................................................., NW ....., waagrecht oder senkrecht

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk. 	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  9)	Gully

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, wärmegedämmt, beheizbar,  mit Kiesfang oder gleichwertige ..............................................., NW ....., waagrecht oder senkrecht

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk. 	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 10)	AUFSTOCKELEMENT

Passendes Aufstockelement für ... cm Wärme-dämmung

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk. 	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 11)	Dachdurchführungen

Einkleiden von Antennen und Lüftern usw. mit ECB-Manschetten samt Klemmring und Abkittung versehen.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk. 	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  12)	Lichtkuppelausatzkränze

Einkleiden von Lichtkuppel-Aufsatzkränzen und Lüftungsschächten, Kaminen, usw. mit 
DURABIT X20SM-Dachbahnen oder gleichwertige ........................................................ Die Dachbahnen werden bis unter die Tropfkante hochgezogen und mittels Metalleisten mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Kranzhöhe ..... cm, Größe ... x ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk. 	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 13)	Spezielle Anschlüsse

ECB-Verbundblech, verzinkt, einseitig beschichtet für Traufen, Ortgangverblechungen und spezielle Anschlüsse.

... Kantungen, Abwicklung ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............               €..............

Pos. 14)	GullyanschluSS

Liefern und versetzen von gelochten Beton- oder Kunststoffrohren in Höhe der Humusschicht mit Filtervlies umhüllt, inkl. Rostabdeckung, NW .....

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk. 	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 15)	Drainschicht

Liefern und verlegen von Wasserspeicherplatten Marke ........................................................ mit einem Wasserhaltevermögen von ..... l.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 16)         Filterschicht

Liefern und lose verlegen eines PP-Vlieses 
300 gr/m2, Stoßüberdeckung 10 cm, hochführen bis Oberkante Vegetationsschicht.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 17)	Vegetations-, Filter und Drainschicht und Anspritzbegrünung

Spezial-Pflanzsubstrat bestehend aus 100 % Bruchkorn, mineralischer Hauptbestandteile, Brandklasse A1.

Flächengewicht bei 10 cm Aufbau

(wassergesättigt) inkl. Begrünung:	0,80 KN/m2

Wasseraufnahme: mind. 35 l/m2

Luftgehalt bei Wassersättigung: 30 %

Gesamtporenvolumen: 55 %

Wasserschluckwert: 0,01 cm/sec

Einebnung in einer Dicke von ... cm

Auftragen einer Nähr- und Wachstumsschicht aus organischen Stoffen, insbesondere mindestens 4 Sorten Sedum-Sproßteilen, Saatgut von trocken-resistenten Gräsern wie Blauschwingel, Mohnblume, Wiesenkräuter, Heidenelke, Weißtorf-Langzeit-dünger und Startdünger.

Verklebung der Oberfläche mit 100 % biologisch abbaubarem Kleber als Schutz gegen Erosion während der Anwuchsphase.

Art: .............................................................................

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 18)	Betonwinkel oder Rasensteine

Liefern und verlegen von Betonwinkeln oder Rasensteine

Größe .... x .... x .... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 19)	Brandschutzstreifen

.... m breit im Bereich von Gebäudeanschlüssen und Dachrändern, liefern und aufbringen von 16/32 gewaschenem Rundkiesel in Höhe der Vegetationsschicht.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

€................

20 % Mehrwertsteuer			€................

€................

### SPENGLERARBEITEN

Pos.  1)	Liefern und montieren von Schutzplatten oder Schutzblechen; Marke .............................................., Zuschnitt ..... x ..... cm an Anschlüssen und Hochzügen zum Schutz der Abdichtung.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  2)	Liefern und montieren einer Kitt- oder Putzleiste aus .............................., ... Kantungen, Abwicklung ... cm, Kittleiste inkl. abkitten mit dauerelastischem Kitt.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

€................

20 % Mehrwertsteuer			€................

€................