LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………..

Leistungsart:	Flachdacheindeckung auf einer satten Holzschalung mit DURABIT® Kunststoff-Dachbahn X20SM, schwarz; Dachbahnen mechanisch befestigt.

Ausschreibende Stelle:	          …………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………..

Abgabeort:	          …………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………..

Abgabetermin: 	          …………….…….……………………………………………………………..

Geprüfte Summen

SUMME LEISTUNGSVERZEICHNIS			……………………. € ………………………….

NACHLASS					……………………. € ………………………….

GESAMTSUMME			 		……………………. € ………………………….

20 % MwSt.					……………………. € ………………………….

ANGEBOTSSUMME					_______________ € ___________________

………………………	……………………………….    ……………………………………………………..

Ort			   Datum			   firmenmäßige Fertigung

Anforderungen an den Untergrund:

Holzschalung als Deckenunterlage muss mind. 24 mm dick, gesund und trocken sein.

Die Breite der Bretter muss zwischen 8 cm und 16 cm betragen. Die Bretter müssen auf jedem Sparren mit zwei Drahtstiften befestigt sein. Bei Sparrenabständen über 75 cm ist die Dicke der Schalung entsprechend zu erhöhen. Die Schalung darf nicht mit Holzschutzmitteln, die den Dachaufbau schädlich beeinflussen, behandelt sein; gegebenenfalls sind Trennlagen zwischen Schalung und Dachhaut anzuordnen.

Wurmstichige Bretter dürfen nicht verwendet werden. Baumkanten sind nicht zulässig.

Im Übrigen muss die Schalung der Ö-Norm B 2215 entsprechen.

Pos.  1)	Ausgleichslage

Liefern und verlegen einer Lage Polypropylenvlies .... gr/m2 als Ausgleichsbahn auf die beschriebene Holzschalung. Überlappung der Vliesbahnen ... cm.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  2)	Dachbahn

Dachbahn aus ECB-Kunststoff-Dachbahnen Marke DURABIT X20SM, 2 mm stark, analog DIN 16729, Ö-Norm B 3668, Ö-Norm B 3672, mit Glasvlieseinlage, ungefüllt, bitumenverträglich, UV-stabil, unverrottbar, wurzelfest, oder gleichwertige ...................................................... lose auslegen und ausrichten. (Güteüberwacht durch österr. autorisierte Prüfanstalt).

Bahnenbreite: 1010 mm

Die Dachhaut wird im Randbereich mittels Metallteller mechanisch befestigt und anschließend mit der nächsten Dachbahn bei einer Überlappung von mind. 12 cm mittels selbstfahrendem Heißluft-schweißautomaten bzw. mit Handschweißgeräten homogen verschweißt, inkl. mechanischer Ichsen-befestigung (siehe Befestigungsschema des Herstellers).

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  3)	Gully

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, senkrecht, wärmegedämmt, mit Kiesfang, oder gleichwertiges ............................................, NW .....

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  4)	Gully

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, waagrecht, wärmegedämmt,  mit Kiesfang oder gleichwertige ....................................................., NW .....

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  5)	Attikahochzüge

Herstellen von Attikahochzügen mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige ........................................... Die Dachbahnen sind bis zur Attikaaußenkante zu führen. Die Dachbahn in der Ebene ist im Ichsenbereich durchgehend wie in Pos. ....) zu befestigen.

Abwicklung bis ..... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  6)	Traufenblech

Liefern und montieren einer Traufe mit ECB-Verbundblech, verzinkt, einseitig beschichtet.

... Kantungen, Abwicklung bis ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  7)	Attikaabdeckung

Liefern und montieren einer Attikaabdeckung aus ................................................................

... Kantungen, Abwicklung bis ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

€................

+ 20 % Mehrwertsteuer			€................

€................