LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	…………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………..

Leistungsart:	Stahl Leichtdach, DURABIT Dachbahnen mechanisch befestigt

Ausschreibende Stelle:	…………….…….……………………………………………………………..

………….…….……………………………………………………………..

Abgabeort:	…………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………..

Abgabetermin: 	…………….…….……………………………………………………………..

Geprüfte Summen

SUMME LEISTUNGSVERZEICHNIS			……………………. € ………………………….

NACHLASS					……………………. € ………………………….

GESAMTSUMME			 		……………………. € ………………………….

20 % MwSt.					……………………. € ………………………….

ANGEBOTSSUMME					_______________ € ___________________

………………………	……………………………….    ……………………………………………………..

Ort			   Datum			   firmenmäßige Fertigung

Pos.  1)	  Dampfsperre

Liefern und verlegen einer PE-Dampfsperre 0,25 mm stark. Die Bahnen werden bei einer Überlappung von 10 cm mit Klebebändern verbunden.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  2)	  Wärmedämmung

Liefern und verlegen von Polystyrol-Hartschaumplatten Marke ........................................., .... kg/m3, .... cm stark, nach Ö-Norm B 3500. Die Wärmedämmplatten werden lose, stoßversetzt preßgestoßen verlegt, schwer entflammbar, oder gleichwertige ..............................................................

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  3)	  Wärmedämmung

Liefern und verlegen von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten Marke ........................................., .... kg/m3, .... cm stark. Die Wärmedämmplatten werden lose, stoßversetzt preßgestoßen verlegt, mit Stufenfalz, schwer entflammbar, oder gleichwertige ....................................................................................

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  4)	  Dachbahn - mechanisch befestigt

Dachbahn aus ECB-Kunststoff-Dachbahnen Marke DURABIT X20SM, 2 mm stark, analog DIN 16729, Ö-Norm B 3668, Ö-Norm B 3672, mit Glasvlieseinlage, un-gefüllt, bitumenverträglich, UV-stabil, unverrottbar, wurzelfest, oder gleichwertige ................................................ lose auslegen und ausrichten. (Güteüberwacht durch österr. autorisierte Prüfanstalt).

Die Dachbahn wird im Randbereich mittels Metallteller  mechanisch befestigt und anschließend mit der nächsten Dachbahn bei einer Überlappung von mind. 12 cm mittels selbstfahrendem Heißluftschweißautomaten bzw. mit Hand-schweißgeräten homogen verschweißt, inkl. mechanischer Ichsenbefestigung (siehe Befestigungsschema des Herstellers).

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  5)	  Attikahochzüge

Herstellen von Attikahochzügen mit DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige ........................................ Die Hochzüge werden bis über die Attikakrone geführt und zusammen mit der Attikaabdeckung mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind in der Vertikalen lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Abwicklung bis ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  6)	  Wandhochzüge

Herstellen von Wandhochzügen an aufgehendem Mauerwerk, Kaminen, Lüftern, usw. mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige ................................................. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Abwicklung bis ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  7)	  Eckausbildungen

Herstellen von Eckausbildungen mit ECB-Eckformstücken oder mit DURABIT X20SM-Dachbahnen anformen.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  8)	  Gully

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, wärmegedämmt, mit Kiesfang, oder gleichwertiges ..........................................., NW ....., waagrecht oder senkrecht

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  9)	  Gully

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, wärmegedämmt, beheizbar,  mit Kiesfang oder gleichwertiges ............................................., NW ....., waagrecht oder senkrecht

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 10)	Passendes Aufstockelement für ... cm Wärmedämmung

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 11)	  Lüftereinbindung

In die Dachbahn dicht einbinden von ECB-Flachdachentlüftern, NW ......

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  12)	  Lichtkuppelausatzkränze

Einkleiden von Lichtkuppel-Aufsatzkränzen und Lüftungsschächten, Kaminen, usw. mit 
DURABIT X20SM-Dachbahnen oder gleichwertige ........................................................ Die Dachbahnen werden bis unter die Tropfkante hochgezogen und mittels Metallleisten mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Kranzhöhe ..... cm, Größe ... x ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 13)	  Spezielle Anschlüsse

ECB-Verbundblech, verzinkt, einseitig beschichtet, für Traufen, Ortgangverblechungen und spezielle Anschlüsse.

... Kantungen, Abwicklung ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

€................

+ 20 % Mehrwertsteuer			€................

€................