LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………

Leistungsart:	Schwimmbeckenauskleidungen mit DURABIT® COPOLEN blau

Ausschreibende Stelle:           ………….…….……………………………………………………………..

………….…….……………………………………………………………..

Abgabeort:	           ………….…….……………………………………………………………..

..………….…….……………………………………………………………

Abgabetermin: 	           ………….…….……………………………………………………………..

Geprüfte Summen

SUMME LEISTUNGSVERZEICHNIS			……………………. € ………………………….

NACHLASS					……………………. € ………………………….

GESAMTSUMME			 		……………………. € ………………………….

20 % MwSt.					……………………. € ………………………….

ANGEBOTSSUMME					_______________ € ___________________

………………………	……………………………….    ……………………………………………………..

Ort			   Datum			   firmenmäßige Fertigung

Pos. 1)	  Ausgleichslage für Beckenboden

Liefern und verlegen einer Lage Polypropylenvlies 
300 gr/m2 als Ausgleichsbahn, Überlappung 10 cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 2)	  DICHTUNGSBAHN

Liefern und verlegen einer Schwimmbadfolie aus 
TPO-Kunststoff (mod. PE) Marke COPOLEN, 2 mm stark,  UV-stabil, unverrottbar, weichmacherfrei, chlorbeständig, chemikalienbeständig.

Farbe: Floridablau

Die Bahnen werden in der Vertikalen verklebt und über den Beckenrand hinausgezogen, inkl. einsetzen  der vertikalen Eckverbindungen, anschließend werden die Nähte und Stöße mind. 5 cm überlappt und mit Heißluft verschweißt.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 3)	  ANSCHLÜSSE

Vorbereiten für den Einbau von Ausnehmungen für Skimmer, Ein- und Auslässe, etc.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 4)	  VERBUNDBLECHE

Liefern und montieren von Verbundblechen in allen horizontalen und vertikalen Eckbereichen.

Abwicklung bis 15 cm, 1 Kantung.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

€................

20 % Mehrwertsteuer			€................

€................