LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:			  …………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………..

Leistungsart:	BegrünteTiefgarage, Kaltdach lose verlegt mit DURABIT® Kunststoff-Dachbahn

Ausschreibende Stelle:	  …………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………..

Abgabeort:	  …………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………..

Abgabetermin:       	  …………….…….……………………………………………………………..

Geprüfte Summen

SUMME LEISTUNGSVERZEICHNIS			……………………. € ………………………….

NACHLASS					……………………. € ………………………….

GESAMTSUMME			 		……………………. € ………………………….

20 % MwSt.					……………………. € ………………………….

ANGEBOTSSUMME					_______________ € ___________________

………………………	……………………………….    ……………………………………………………..

Ort			   Datum			   firmenmäßige Fertigung

Pos.  1)	Reinigen der abzudichtenden Fläche.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  2)	  Ausgleichslage

Liefern und verlegen einer Lage Polypropylenvlies 300 gr/m2 als Ausgleichsbahn auf die trockene, gereinigte Rohdecke, Überlappung 10 cm.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

ALTERNATIV:

Ausgleichslage

( je nach Beschaffenheit des Untergrundes)

Liefern und verlegen einer Lage Polypropylenvlies 500 gr/m2 als Ausgleichsbahn auf die trockene, gereinigte Rohdecke, Überlappung 10 cm.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  3)	  Dachbahn

Dachbahn aus ECB-Kunststoff-Dachbahnen Marke DURABIT X20SM, 2 mm stark, analog DIN 16729, Ö-Norm B 3668, Ö-Norm B 3672, mit Glasvlieseinlage, ungefüllt, bitumenverträglich, UV-stabil, unverrottbar, wurzelfest1), oder gleichwertige ............................................................ lose auslegen. (Güteüberwacht durch österr. autorisierte Prüfanstalt).

Die Dachbahnen werden in Nähten und Stößen mind. 5 cm überlappt und mit Heißluft verschweißt.

1) Nachweisprüfzeugnis

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  4)	  SCHUTZVLIES

Liefern und verlegen einer Lage PP – Vlies 800gr/m²,

(Multifunktioneller Spezialvliesstoff für den Einsatz bei extensiven und intensiven Dachbegrünungen; SPATENFEST) auf die bereits verlegte Abdichtungsbahn als Schutzvlies

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

ALTERNATIV:

Schutzlage

Liefern und lose verlegen einer Schutzbahn (z.B.: ECB), ca. 2,5 mm stark, zum Schutze der Dachbahn. Die Schutzbahn ist an den Stößen mind.   4 cm zu überlappen und punktweise zu verschweißen.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 5.)	  Tiefzüge

Herstellen von Wandtiefzügen an abfallendem Mauerwerk aus DURABIT X20SM-Dachbahnen. Die Tiefzüge sind lt. Hersteller mit Kontaktkleber zu verkleben. Abschlussleiste lt. Spenglerarbeiten Pos. 3 )

Abwicklung bis .. cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  6)	  Wandhochzüge

Herstellen von Wandhochzügen an aufgehendem Mauerwerk, Kaminen, Lüftern, usw. mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige ................................................. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Abwicklung bis ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  7)	  Attikahochzüge

Herstellen von Attikahochzügen mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige .......................................... Die Hochzüge werden bis über die Attikakrone geführt und zusammen mit der Attikaabdeckung mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Abwicklung bis ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  8)	  Eckausbildungen

Herstellen von Eckausbildungen mit ECB-Eckformstücken oder mit DURABIT X20SM-Dachbahnen anformen.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  9)	  Gully

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, wärmegedämmt, mit Kiesfang oder gleichwertiges ..........................................., NW ....., waagrecht oder senkrecht

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  10)	  Dachdurchführungen

Einkleiden von Antennen und Lüftern usw. mit ECB-Manschetten samt Klemmring und Abkittung versehen.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  11)	  LichtkuppelauFsatzkränze

Einkleiden von Lichtkuppel-Aufsatzkränzen und Lüftungsschächten, Kaminen, usw. mit 
DURABIT X20SM-Dachbahnen oder gleichwertige ........................................................ Die Dachbahnen werden bis unter die Tropfkante hochgezogen und mittels Metallleisten mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Kranzhöhe ..... cm, Größe ... x ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  12)	  Lüftungskranzeinbindung

Einkleiden von Lüftungs-Aufsatzkränzen mit DURABIT X20SM-Dachbahnen. Die Dachbahnen werden bis unter die Tropfkante hochgezogen und mittels Alu-Blechstreifen mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind lt. Hersteller zu verkleben.

Kranzhöhe ..... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 13)	  Spezielle Anschlüsse

ECB-Verbundblech, verzinkt, einseitig beschichtet für Traufen, Ortgangverblechungen und spezielle Anschlüsse.

... Kantungen, Abwicklung bis ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 14)	  GullyanschluSS

Liefern und versetzen von gelochten Beton- oder Kunststoffrohren in Höhe der Humusschicht mit Filtervlies umhüllt, inkl. Rostabdeckung, NW .....

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 15)	  Drainschicht

Liefern und aufbringen von ..... cm 16/32 gewaschenem Rundkies.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 16)	  Filterschicht

Liefern und lose verlegen eines PP-Vlieses 
300 gr/m2, Stoßüberdeckung 10 cm, hochführen bis Oberkante Vegetationsschicht.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

............

+ 20 % Mehrwertsteuer			............

............

SPENGLERARBEITEN

Pos.  1)	Liefern und montieren von Schutzplatten oder        Schutzblechen Marke …………………………….. , Zuschnitt ..... x ..... cm an Anschlüssen und Hochzügen zum Schutz der Abdichtung.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  2)	Liefern und montieren einer Kitt- oder Putzleiste aus .............................., ... Kantungen, Abwicklung ... cm, Kittleiste inkl. abkitten mit dauerelastischem Kitt.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  3)	Liefern und montieren einer Befestigungsleiste aus .............................., ... Kantungen, Abwicklung ... cm, zum befestigen der Tiefzüge.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 4)	  Attikaabdeckung

Liefern und montieren einer Attikaabdeckung aus ...........................

. Kantungen, Abwicklung bis .. cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

€................

+ 20 % Mehrwertsteuer			€................

€................